SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS MARGENS LATERAIS DAS ESTRADAS DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM 1,50 METRO DE LARGURA NAS LATERAIS

1.0 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS

O projeto que ora se apresenta é parte integrante de um planejamento pré-estabelecido pela atual administração, no sentido de atender elevado contingente populacional de baixo poder aquisitivo, constituindo-se, portanto, de pleitos reclamados de forma justa.

O presente projeto faz parte do Plano de Ação proposto por esta administração, que prevê o roço manual nas laterais das estradas de SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE DO PIAUÍ. A afim de assegura a execução destes projetos, cuja principal meta é levar benfeitorias para as comunidades dos municípios.

2.0 -  OBJETIVOS

GERAL

Melhorar as condições de tráfego na zona rural do município de SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE DO PIAUÍ.

ESPCÍFICOS

Dotar a população beneficiada de melhores acessos e, consequentemente, facilitar o atendimento de serviços urbanos;

Erradicar focos de doenças endêmicas.

3.0 -  METAS

A etapa que se refere este projeto compreenderá nos seguintes trechos:

| RESUMO E DETALHAMENTO DOS TRECHOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRECHO 1: LOCALIDADE M. CRUZ À LOCALIDADE CHAPADINHA |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL M. CRUZ - CHAPADINHA |  | KM | 18,4 |
| ACESSO A LOCALIDADE MELANCIA 1 |  | KM | 1 |
| ACESSO A LOCALIDADE SÃO PAULO |  | KM | 1 |
| ACESSO AO RIACHO DANTAS (ESTREITO) |  | KM | 1 |
| ACESSO A LOCALIDADE BARRA DANTAS |  | KM | 1 |
| ACESSO AO COLEGIO MUNINCIPAL CHAPADINHA |  | KM | 1,5 |
| ACESSO A FAMILIA LÍDIO |  | KM | 1 |
| TOTAL |  |  | 24,9 |
| TRECHO 2: LOCALIDADE CHAPADINHA À LOCALIDADE COIDADO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CHAPADINHA - COIDADO |  | KM | 1,5 |
| TOTAL |  |  | 1,5 |
| TRECHO 3: LOCALIDADE COIDADO À LOCALIDADE PATIS |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL COIDADO - PATIS |  | KM | 4,4 |
| ACESSO A LOCALIDADE JATOBÁ |  | KM | 1,5 |
| TOTAL |  |  | 5,9 |
| TRECHO 4: LOCALIDADE PATIS À LOCALIDADE CABRAL |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL PATIS - CABRAL |  | KM | 6,45 |
| TOTAL |  |  | 6,45 |
| TRECHO 5: LOCALIDADE CHAPADA DO AÇUDE À LOCALIDADE CORRENTINHO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CHAPADA DO AÇUDE - CORRENTINHO |  | KM | 3,5 |
| ACESSO A LOCALIDADE PATIS |  | KM | 1,5 |
| ACESSO A FAMILIA NIL |  | KM | 1,2 |
| TOTAL |  |  | 6,2 |
| TRECHO 6: LOCALIDADE CORRENTINHO À LOCALIDADE CABRAL |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CORRENTINHO - CABRAL |  | KM | 3,9 |
| TOTAL |  |  | 3,9 |
| TRECHO 7: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CABRAL - JENIPAPEIRO |  | KM | 8,4 |
| ACESSO A FAMILIA JOÃO MOREIRA |  | KM | 1 |
| TOTAL |  |  | 9,4 |
| TRECHO 8: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE MELANCIA 2 |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CABRAL - MELANCIA 2 |  | KM | 8,2 |
| ACESSO A LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO |  | KM | 6 |
| ACESSO A LOCALIDADE BARRA DA BERLENGA |  | KM | 6 |
| TOTAL |  |  | 20,2 |
| TRECHO 9: LOCALIDADE MELANCIA 2 À LOCALIDADE BURITI SECO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL MELANCIA 2 - BURITI SECO |  | KM | 6,6 |
| ACESSO AO COLÉGIO MUNICIPAL DA LOC MELANCIA 2 |  | KM | 0,5 |
| TOTAL |  |  | 7,1 |
| TRECHO 10: LOCALIDADE BURITI SECO À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL BURITI SECO - JENIPAPEIRO |  | KM | 5,2 |
| TOTAL |  |  | 5,2 |
| TRECHO 11: LOCALIDADE CABRAL À ASSENTAMENTO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL CABRAL - ASSENTAMENTO |  | KM | 11,6 |
| ACESSO A LOCALIDADE ROÇADO |  | KM | 5 |
| ACESSO A LOCALIDADE MATINHA |  | KM | 2 |
| ACESSO A LOCALIDADE BURITIZINHO |  | KM | 4 |
| ACESSO A LOCALIDADE TAMBORIL |  | KM | 4 |
| ACESSO A LOCALIDADE NOBRE E TABULEIRINHO |  | KM | 5 |
| TOTAL |  |  | 31,6 |
| TRECHO 12: LOCALIDADE COCALINHO À LOCALIDADE SÃO JOSÉ |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL COCALINHO - SÃO JOSÉ |  | KM | 9 |
| ACESSO A LOCALIDADE SÃO LUÍS E TINGUÍS |  | KM | 3 |
| TOTAL |  |  | 12 |
| TRECHO 13: SEDE À LOCALIDADE FAUSTINO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL SEDE - FAUSTINO |  | KM | 2 |
| TOTAL |  |  | 2 |
| TRECHO 14: SEDE À LOCALIDADE CÔCOS |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL SEDE - CÔCOS |  | KM | 2 |
| TOTAL |  |  | 2 |
| TRECHO 15: SEDE À LOCALIDADE Á PEDRAS DE FOGO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL SEDE - PEDRAS DE FOGO |  | KM | 2 |
| TOTAL |  |  | 2 |
| TRECHO 16: LOCALIDADE NOBRE À LOCALIDADE SACO |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UND | EXTENSÃO |
| TRECHO PRINCIPAL NOBRE - SACO |  | KM | 1 |
| TOTAL |  |  | 1 |
| TOTAL GERAL |  | 141,35 KM |  |

4.  MEMORIAL DESCRITIVO

4.1.       CONCEPÇÃO

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de recuperação de estradas cuja finalidade é atender as especificações técnicas vigentes, visando à realização de serviços completos de menor custo beneficiando um número maior de famílias.

4.2	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Roço manual nas laterais das estradas com uma faixa de 1,50m de cada lado dos trechos mencionados.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução de projetos de recuperação de estradas, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO DNIT.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser novos e de primeira qualidade.

- As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos.

- Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da recuperação definida.

- Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados pela fiscalização.

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADA

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO:

- CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto. Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio não tenham sido totalmente concluídos.

- EQUIPAMENTOS: Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização. O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades: Serras mecânicas portáteis, roçadeiras manuais, pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

- EXECUÇÃO: As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio são as seguintes: áreas compreendidas pelo off-set’s de corte e aterro acrescida de 1,50 m de cada lado, outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

- CONTROLE E ACEITAÇÃO: As operações de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio devem ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatória pela fiscalização. O controle geométrico é feito com trena para verificação das larguras além do offset.

- CONTROLE AMBIENTAL: Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente. São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; as áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; não é permitida a queima do material removido;

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: Os serviços de desmatamento, destocamento, limpeza e regularização do terreno são medidos em função da área, e será pago considerando o metro quadrado (m²)

6.   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS MARGENS LATERAIS DAS ESTRADAS DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM 1,50 METRO DE LARGURA NAS LATERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA BASE: SICRO OUT/2020 COM DESONERAÇÃO - ORSE/2020 |  |  |  |  |  |  |  | BDI: |  | 25,00% |
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P. COM BDI | SUB-TOTAL |  | TOTAL |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  | 1.583,90 |  |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 00051 | M2 | 4,00 | 316,78 | 395,98 | 1.583,90 |  |  |  |
| 2.0 | TRECHO 1: LOCALIDADE M. CRUZ À LOCALIDADE CHAPADINHA |  |  |  |  |  |  |  | 25.211,25 |  |
| 2.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 74700,00 | 0,27 | 0,34 | 25.211,25 |  |  |  |
| 3.0 | TRECHO 2: LOCALIDADE CHAPADINHA À LOCALIDADE COIDADO |  |  |  |  |  |  |  | 1.518,75 |  |
| 3.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 4500,00 | 0,27 | 0,34 | 1.518,75 |  |  |  |
| 4.0 | TRECHO 3: LOCALIDADE COIDADO À LOCALIDADE PATIS |  |  |  |  |  |  |  | 5.973,75 |  |
| 4.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 17700,00 | 0,27 | 0,34 | 5.973,75 |  |  |  |
| 5.0 | TRECHO 4: LOCALIDADE PATIS À LOCALIDADE CABRAL |  |  |  |  |  |  |  | 6.530,63 |  |
| 5.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 19350,00 | 0,27 | 0,34 | 6.530,63 |  |  |  |
| 6.0 | TRECHO 5: LOCALIDADE CHAPADA DO AÇUDE À LOCALIDADE CORRENTINHO |  |  |  |  |  |  |  | 6.277,50 |  |
| 6.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 18600,00 | 0,27 | 0,34 | 6.277,50 |  |  |  |
| 7.0 | TRECHO 6: LOCALIDADE CORRENTINHO À LOCALIDADE CABRAL |  |  |  |  |  |  |  | 3.948,75 |  |
| 7.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 11700,00 | 0,27 | 0,34 | 3.948,75 |  |  |  |
| 8.0 | TRECHO 7: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  |  |  |  |  |  |  | 9.517,50 |  |
| 8.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 28200,00 | 0,27 | 0,34 | 9.517,50 |  |  |  |
| 9.0 | TRECHO 8: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE MELANCIA 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20.452,50 |  |
| 9.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 60600,00 | 0,27 | 0,34 | 20.452,50 |  |  |  |
| 10.0 | TRECHO 9: LOCALIDADE MELANCIA 2 À LOCALIDADE BURITI SECO |  |  |  |  |  |  |  | 7.188,75 |  |
| 10.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 21300,00 | R$ 0,27 | R$ 0,34 | R$ 7.188,75 |  |  |  |
| 11.0 | TRECHO 10: LOCALIDADE BURITI SECO À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  |  |  |  |  |  |  | 5.265,00 |  |
| 11.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 15600,00 | 0,27 | 0,34 | 5.265,00 |  |  |  |
| 12.0 | TRECHO 11: LOCALIDADE CABRAL À ASSENTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | 31.995,00 |  |
| 12.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 94800,00 | 0,27 | 0,34 | 31.995,00 |  |  |  |
| 13.0 | TRECHO 12: LOCALIDADE COCALINHO À LOCALIDADE SÃO JOSÉ |  |  |  |  |  |  |  | 12.150,00 |  |
| 13.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 36000,00 | 0,27 | 0,34 | 12.150,00 |  |  |  |
| 14.0 | TRECHO 13: SEDE À LOCALIDADE FAUSTINO |  |  |  |  |  |  |  | 2.025,00 |  |
| 14.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 6000,00 | 0,27 | 0,34 | 2.025,00 |  |  |  |
| 15.0 | TRECHO 14: SEDE À LOCALIDADE CÔCOS |  |  |  |  |  |  |  | 2.025,00 |  |
| 15.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 6000,00 | 0,27 | 0,34 | 2.025,00 |  |  |  |
| 16.0 | TRECHO 15: SEDE À LOCALIDADE Á PEDRAS DE FOGO |  |  |  |  |  |  |  | 2.025,00 |  |
| 16.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 6000,00 | 0,27 | 0,34 | 2.025,00 |  |  |  |
| 17.0 | TRECHO 16: LOCALIDADE NOBRE À LOCALIDADE SACO |  |  |  |  |  |  |  | 1.012,50 |  |
| 17.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | M2 | 3000,00 | 0,27 | 0,34 | 1.012,50 |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.700,78 |

7.   MEMÓRIA DE CÁLCULO

| MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPIRMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 1: LOCALIDADE M. CRUZ À LOCALIDADE CHAPADINHA |  | 24900 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 74700 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 2: LOCALIDADE CHAPADINHA À LOCALIDADE COIDADO |  | 1500 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 4500 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 3: LOCALIDADE COIDADO À LOCALIDADE PATIS |  | 5900 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 17700 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 4: LOCALIDADE PATIS À LOCALIDADE CABRAL |  | 6450 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 19350 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 5: LOCALIDADE CHAPADA DO AÇUDE À LOCALIDADE CORRENTINHO |  | 6200 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 18600 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 6: LOCALIDADE CORRENTINHO À LOCALIDADE CABRAL |  | 3900 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 11700 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 7: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  | 9400 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 28200 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 8: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE MELANCIA 2 |  | 20200 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 60600 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 9: LOCALIDADE MELANCIA 2 À LOCALIDADE BURITI SECO |  | 7100 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 21300 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 10: LOCALIDADE BURITI SECO À LOCALIDADE JENIPAPEIRO |  | 5200 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 15600 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 11: LOCALIDADE CABRAL À ASSENTAMENTO |  | 31600 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 94800 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 12: LOCALIDADE COCALINHO À LOCALIDADE SÃO JOSÉ |  | 12000 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 36000 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 13: SEDE À LOCALIDADE FAUSTINO |  | 2000 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 6000 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 14: SEDE À LOCALIDADE CÔCOS |  | 2000 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 6000 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 15: SEDE À LOCALIDADE Á PEDRAS DE FOGO |  | 2000 | 3 |  |
| AREA(M2) |  |  |  | 6000 |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |
| TRECHO 16: LOCALIDADE NOBRE À LOCALIDADE SACO |  | 1000 | 3 |  |
| AREA (M²) |  |  |  | 3000 |  |
| TOTAL GERAL |  | 424050 |  |  |

8.   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE: CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS MARGENS LATERAIS DAS ESTRADAS DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM 1,50 METRO DE LARGURA NAS LATERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  |  |  |
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |  | VALOR |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 1.583,90 | 100,00% | 1583,90 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | TRECHO 1: LOCALIDADE M. CRUZ À LOCALIDADE CHAPADINHA | R$ 25.211,25 | 100,00% | 25211,25 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3 | TRECHO 2: LOCALIDADE CHAPADINHA À LOCALIDADE COIDADO | R$ 1.518,75 | 100,00% | 1518,75 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4 | TRECHO 3: LOCALIDADE COIDADO À LOCALIDADE PATIS | R$ 5.973,75 | 50,00% | 2986,88 | 50% | R$ 2.986,88 | - | - | - |  | - |  |
| 5 | TRECHO 4: LOCALIDADE PATIS À LOCALIDADE CABRAL | R$ 6.530,63 | 25,00% | 1632,66 | 75% | R$ 4.897,97 | - | - | - |  | - |  |
| 6 | TRECHO 5: LOCALIDADE CHAPADA DO AÇUDE À LOCALIDADE CORRENTINHO | R$ 6.277,50 | 25,00% | 1569,38 | 75% | R$ 4.708,13 | - | - | - |  | - |  |
| 7 | TRECHO 6: LOCALIDADE CORRENTINHO À LOCALIDADE CABRAL | R$ 3.948,75 | 10,00% | 394,88 | 90% | R$ 3.553,88 | - | - | - |  | - |  |
| 8 | TRECHO 7: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE JENIPAPEIRO | R$ 9.517,50 | 10,00% | 951,75 | 90% | R$ 8.565,75 | - | - | - |  | - |  |
| 9 | TRECHO 8: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE MELANCIA 2 | R$ 20.452,50 | - | - | 100% | R$ 20.452,50 | - | - | - |  | - |  |
| 10 | TRECHO 9: LOCALIDADE MELANCIA 2 À LOCALIDADE BURITI SECO | R$ 7.188,75 | - | - | - | - | 100% | R$ 7.188,75 | - |  | - |  |
| 11 | TRECHO 10: LOCALIDADE BURITI SECO À LOCALIDADE JENIPAPEIRO | R$ 5.265,00 | - | - | - | - | 100% | R$ 5.265,00 | - |  | - |  |
| 12 | TRECHO 11: LOCALIDADE CABRAL À ASSENTAMENTO | R$ 31.995,00 | - | - | - | - | 50% | R$ 15.997,50 | 50% |  | R$ 15.997,50 |  |
| 13 | TRECHO 12: LOCALIDADE COCALINHO À LOCALIDADE SÃO JOSÉ | R$ 12.150,00 | - | - | - | - | 10% | R$ 1.215,00 | 90% |  | R$ 10.935,00 |  |
| 14 | TRECHO 13: SEDE À LOCALIDADE FAUSTINO | R$ 2.025,00 | - | - | - | - | - | - | 100% |  | R$ 2.025,00 |  |
| 15 | TRECHO 14: SEDE À LOCALIDADE CÔCOS | R$ 2.025,00 | - | - | - | - | - | - | 100% |  | R$ 2.025,00 |  |
| 16 | TRECHO 15: SEDE À LOCALIDADE Á PEDRAS DE FOGO | R$ 2.025,00 | - | - | - | - | - | - | 100% |  | R$ 2.025,00 |  |
| 17 | TRECHO 16: LOCALIDADE NOBRE À LOCALIDADE SACO | R$ 1.012,50 | - | - | - | - | - | - | 100% |  | R$ 1.012,50 |  |
|  | TOTAL GERAL COM BDI (25%) | R$ 144.700,78 | 24,77% | 35849,43 | 31,21% | R$ 45.165,09 | 20,50% | R$ 29.666,25 | 23,51% |  | R$ 34.020,00 |  |
|  | TOTAL GERAL ACUMULADO | R$ 144.700,78 | 24,77% | 35849,43 | 55,99% | R$ 81.014,53 | 76,49% | R$ 110.680,78 | 100,00% |  | R$ 144.700,78 |  |

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 1 – M.CRUZ – CHAPADINHA

TRECHO 2: LOCALIDADE CHAPADINHA À LOCALIDADE COIDADO

TRECHO 3: LOCALIDADE COIDADO À LOCALIDADE PATIS

TRECHO 4: LOCALIDADE PATIS À LOCALIDADE CABRAL

TRECHO 5: LOCALIDADE CHAPADA DO AÇUDE À LOCALIDADE CORRENTINHO

TRECHO 6: LOCALIDADE CORRENTINHO À LOCALIDADE CABRAL

TRECHO 7: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE JENIPAPEIRO

TRECHO 8: LOCALIDADE CABRAL À LOCALIDADE MELANCIA 2

TRECHO 9: LOCALIDADE MELANCIA 2  À LOCALIDADE BURITI SECO

TRECHO 10: LOCALIDADE BURITI SECO À LOCALIDADE JENIPAPEIRO

TRECHO 11: LOCALIDADE CABRAL À ASSENTAMENTO